UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO (PGRAD)

SUBPROGRAMA APOIO À INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS DE ENSINO (LABINFRA)

ANEXO I

- TERMO DE REFERÊNCIA

- Objeto

  - A presente licitação tem por objeto Aquisição de Material Laboratorial Permanente - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, tipo menor preço por LOTE/ITEM, para atender o Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino (LABINFRA) de diversas Unidades Internas desta UFPA, conforme quantidades e especificações técnicas contidas no edital.

- Justificativa

  - Para atender a demanda do Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino (LABINFRA), com o objetivo de atualizar e aprimorar a infraestrutura laboratorial utilizada em atividades regulares de formação na graduação, especialmente nos cursos que priorizam atividades em ambientes dessa natureza em seus projetos pedagógicos. O Programa será administrado pela PROEG, por meio de sua Diretoria de Inovação e Qualidade do Ensino, obedecendo as condições especificadas adiante, observando-se as Leis 4.320/64 e 8.666/93, Decreto nº 10.024/19 e a Instrução Normativa 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional.

- Prazo e condições de garantia

  - O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 1 ano, contada do recebimento definitivo do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.

  - Durante o período de garantia a contratada obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus para a UFPA (garantia on site), o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade.

  - O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas instalações da UFPA.

  - O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizado por telefone, e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação.

  - A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra defeitos advindos da fabricação, montagem e desgaste excessivo.

- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - O prazo de entrega dos produtos bens é de no máximo 30 dias, e contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho em remessa;

  - O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original da fábrica, acompanhada de Nota Fiscal/Fatura, nas dependências da UFPA (Almoxarifado Central), Campus Básico, Belém, situado Rua Augusto Corrêa, n º01, Bairro: Guamá, CEP: 66075-900, no horário de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h, dentro do prazo de entrega previsto na proposta, diretamente ou por quem vier a indicar, desta UFPA que atestará o objeto desta licitação e encaminhará a PROAD para pagamento. O transporte do material deverá ser feito conforme as exigências do objeto.

  - Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens/serviços serão recebidos DEFINITIVAMENTE, em até 30 (trinta) dias corridos após a verificação da qualidade, quantidade do material e consequente aceitação, podendo ser prorrogado por mais até 60 dias, para a análise da conformidade com vistas às especificações contidas no termo de referência. Se, até o fim do recebimento definitivo, constatar-se que o objeto está em desacordo com a proposta, após a notificação por escrito à empresa vencedora, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o ateste da nota fiscal, até que seja a sanada a situação..

  - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes do incorreto cumprimento das cláusulas do edital, seus anexos e execução do contrato.

- Deveres e Responsabilidades da Contratada

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

  - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade mencionadas no edital e neste termo de referência;

  - Oferecer o treinamento para os itens e nas condições definidos pela contratante;

  - Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.

  - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

  - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

  - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

  - O transporte do material deverá ser feito conforme as exigências para os produtos, devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura.

  - Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

  - Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito da Universidade Federal do Pará.

- Deveres e Responsabilidades da Contratante

  - São obrigações da Contratante:

  - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

  - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/ serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

  - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

  - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;

  - emitir Autorização de Fornecimento/Ordem de Execução de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado e comunicar à empresa por meio de telefone, ou e-mail da emissão da mesma;

  - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

  - a Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- RESPONSÁVEL PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO

  - Será anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Estão citadas no item correspondente no edital.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- Valor Total Estimado da Contratação

O valor total estimado dessa contratação é de R$ - 158.774,13 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Treze Centavos)

- Da Especificação dos Equipamentos

  - Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o sistema ComprasGovernamentais prevalece o que está no Termo de Referência.

  - Os licitantes deverão apresentar os catálogos técnicos/folders, com todas as características técnicas (em língua Portuguesa ou traduzido), de todos os produtos ofertados afim de verificação da similaridade e qualidade do objeto ofertado. Caso este catálogo seja montado em programas de computador pela licitante, este deverá conter, além dos dados técnicos do objeto, a assinatura, slogan e CNPJ do fabricante em conjunto com os dados da licitante.

- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

| APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UND | QTD | VALOR UNIT.(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | Algômetro (Dolorímetro) Medidor De Dor Digital De 20Kg. Especificações Técnicas:Entrada Para Cartão Sd, Seleção De Unidade Kg / Lb / Newton. Capacidade De Medição: 20,00Kg / 44,10Lb / 196,10 Newton. Resolução: 0,01 / 0,01Lb / 0,05 Newton. Exibição Mínima: 0,02Kg / 0,07Lb / 0,3 Newton. Precisão: ± (0,5% + 2 Dígitos), Em 23 ± 5°C. Direção De Exibição: Positiva Ou Reversa. Função: Tração E Compressão (Push & Pull).Força Normal (Normal Force), Peak Hold (Carga Máxima). Zero: Pode Ser Utilizado Em Ambos Modos De Operação, Normal. Force Ou Peak Hold. Tempo De Atualização: Fast (Rápido) Aprox. 0,2 Seg. Slow (Lento) Aprox. 0,6 Seg. Indicador De Sobre Escala: "----" É Exibido Quando O Instrumento Se Encontra Em Status De Sobre Escala. Saída De Dados: Interface Serial Rs-232. Capacidade De Sobrecarga: 30 Kg. Deflexão Da Escala Completa: Aprox. 0,4Mm. Controle Zero/Tare (Zero/Tara): Capacidade Máxima Completa. Circuito: Circuito Lsi Microprocessador. Transdutor: Célula De Carga Exclusiva. Alimentação: 6 Pilhas De 1,5V Tamanho "Aa" Ou Adaptador De 9V. Consumo: Dc 28 Ma. Temperatura De Operação: 0° A 50°C (32° A 122°F). Umidade De Operação: < 80% Ur. Dimensões: Instrumento: 215 X 90 X 45Mm. Peso: Instrumento: 650G. Acessórios Fornecidos: Estojo Para Transporte, Adaptador De Cabeça Chata, Adaptador Tipo Cone, Adaptador Tipo Gancho, Adaptador Tipo Talhadeira, Bastão De Extensão (120Mm), Manual De Instruções. CATMAT: 150397 | UND | 1 | 2.275,80 | 2.275,80 |
| GRUPO 01 |  |  |  |  |  |
| 2 | Alicate amperímetro – MINIPA CATMAT: 300506 | UND | 4 | 124,75 | 499,00 |
| 3 | ALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:DIGITAL, CORRENTE:0.1 A 1.000 A, VOLTAGEM:1 VA 750 AC/ DC 1 A 1000, ALIMENTAÇÃO:BATERIA, VOLTAGEM BATERIA:9 V, RESISTÊNCIA:2 MOHM, APLICAÇÃO:ELETRICIDADE CATMAT: 369257 | UND | 4 | 29,33 | 117,32 |
| VALOR TOTAL GRUPO |  |  |  |  | R$ 616,32 |
| 4 | Alicate wattímetro; Display LCD/Contagem 4 Dígitos/10000 com Iluminação; True RMS AC; Potência Ativa 60k/600kW (AC); Potência Aparente 60k/600kVA (AC); Potência Reativa 60k/600kVAr (AC); Energia Ativa 100TWh (AC); Fator de Potência 0,10~0,99; Distorção Harmônica Total 0~450% THD-F; Corrente AC 40/400/1000A; Tensão DC 600V; Tensão AC 600V; Resistência 999 ; Frequência 5Hz~500Hz; Teste de Continuidade; Data/Peak Hold D/P Máx./Min./Méd. - Inrush; Autodesligamento; Mudança de Faixa Automática; Interface e Software Interface USB; Abertura de Garra 45mm; Diâmetro do Condutor 45mm; Precisão Básica 0,5%; Alimentação 2x1,5V AAA; Categoria de Segurança CAT III 600V; Dimensões (mm)/Peso (g) 224x78x40/224; Garantia 24 meses. CATMAT: 429324 | UND | 7 | 1.236,81 | 8.657,67 |
| 5 | Balança digital para gases CATMAT: 150397 | UND | 1 | 976,05 | 976,05 |
| GRUPO 02 |  |  |  |  |  |
| 6 | Balança eletronica De Precisão Marte Modelo Ad5000 X 5010G CATMAT: 150397 | UND | 1 | 3.183,78 | 3.183,78 |
| 7 | Balança eletrônica AD5002 Marte com capacidade de 5010g, precisão de 0,01g e comunicação com o computador através da saída serial RS232 CATMAT: 322454 | UND | 1 | 3.070,98 | 3.070,98 |
| 8 | Balança Eletrônica Semi-Analítica, 320 G, Divisão 0,001G, Bivolt, Unibloc CATMAT: 428833 | UND | 1 | 3.900,20 | 3.900,20 |
| VALOR TOTAL GRUPO |  |  |  |  | R$ 10.154,96 |
| GRUPO 03 |  |  |  |  |  |
| 9 | Balança eletrônica, capacidade 200 Kg - sensibilidade de 50 g-110/220v CATMAT: 354914 | UND | 1 | 2.273,02 | 2.273,02 |
| 10 | Balança eletrônica, capacidade 30 Kg - sensibilidade de 0,5 g-110/220v CATMAT: 288764 | UND | 1 | 1.975,64 | 1.975,64 |
| VALOR TOTAL GRUPO |  |  |  |  | R$ 4.248,66 |
| 11 | BALANÇA PRECISÃO CAPACIDADE MÁXIMA: 6 KG, RESOLUÇÃO:0,01 G até 1G, TIPO PAINEL:VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEMI-ANALITICA, SEM CAPELA DE PROTECÃO. CATMAT: 212333 | UND | 1 | 868,66 | 868,66 |
| 12 | Bússola Brunton 9077 CATMAT: 462134 | UND | 10 | 184,65 | 1.846,50 |
| 13 | CALORÍMETRO ELÉTRICO. COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: REVESTIMENTO EXTERNO EM PLÁSTICO COM TAMPA PARA FECHAR COM ENTRADA PARA UM TER MÔMETRO DIGITAL DOIS BORNES TIPO BANANA 4MM, COM RESISTOR FIXO NA TAMPA POR M E IO DE HASTES. ISOLAMENTO TÉRMICO CONFECCIONADO EM ISOPOR COM 10 MM DE ESPESSURA. CAPACIDADE DE MEDIÇÃO ENTRE -10 C E 200 C. TERMÔMETRO DIGITAL DE VARETA COM INDICAÇÃO POR LCD DE 3 1/2 DÍGITOS, RESOLUÇÃO DE 0,1 C, FAIXA DE LEITURA D E - 10 C ATÉ 200 C, ALCANCE DA VARETA DE 110 MM [COMPATÍVEL COM O CALORÍMETRO] . O CALORÍMETRO DEVE PROPORCIONAR OS ESTUDOS DE CAPACIDADE TÉRMICA, CALOR CATMAT: 452892 | UND | 4 | 336,53 | 1.346,12 |
| GRUPO 04 |  |  |  |  |  |
| 14 | Capacimetro digital CATMAT: 317452 | UND | 4 | 138,43 | 553,72 |
| 15 | Controlador de temperatura - TC 900E CATMAT: 358870 | UND | 2 | 228,85 | 457,70 |
| VALOR TOTAL GRUPO |  |  |  |  | R$ 1.011,42 |
| 16 | Cronometro DigItal Com 5 Sensores Optico Descrição: - 01 Display Ldc 2×16 Com Backlight; - Resolução 0,00001S (1µs); - 5 Entradas Digitais Para Conexão De Até 5 Sensores Fotoelétricos Pgs-D10; - Conexão De Saída Polarizada Para Bobina Com 8,5V / 1,5A - Memória Para Armazenamento Das Medidas De Cada Função; - Botão De Liga/Desliga; - Botão Para Retenção Momentânea E Disparo Da Bobina; - Proteção Contra Curto-Circuito; - Alimentação Com Fonte Chaveada Entrada 110/220V Com Saída De Baixa Tensão De 12V/2A Com Conexão Com Plugue Nbr 14136; - Painel De Policarbonato Com Visor Protetor Do Lcd Transparente E Teclas Tipo Táctil; - Montado Em Gabinete Metálico; - Sistema De Detecção E Teste Dos Sensores; - Conexão Usb E Software Para Coleta De Dados; - Três Funções: F1 [Medição Do Intervalo De Tempo Entre Os Sensores, Bobina E Sensores E Chave E Sensores, Setup Para Escolha No Número De Sensores Que Serão Utilizados No Experimento]; F2 [Medição De Tempo De Interrupção De 1 Sensor Ou Dois Sensores Ou Medição De Tempo Entre Sensores]; F3 [Medição De Tempo Por Número De Interrupções Do Sensor Com Configuração Do Número De Interrupções, Para Medição De Período De Pêndulos Ou Movimentos Circulares]; Acompanha: - 05 Sensores Fotoelétricos Modelo Pgs-D10 - 05 Cabos Para Sensores; - 05 Hastes Para Fixação Dos Sensores; - 05 Pinos De Fixação Para Sensor; CATMAT: 308740 | UND | 4 | 2.569,02 | 10.276,08 |
| 17 | Cufômetro / Medidor De Cuff. Manômetro Manual E Portátil Utilizado Para Insuflar E Verificar A Pressão Do Cuff (Balonete Interno) Dos Tubos Endotraqueais E Cânulas De Traqueostomia De Baixa Pressão E Alto Volume, Reduzindo O Risco De Bronco Aspiração E Consequentemente A Ocorrência De Quadros De Pneumonia Por Microaspirações Pela Incorreta Insuflação E Manutenção Da Pressão Do Balão Interno, Como Também, O Risco De Isquemia E Necrose Tecidual Devido Alta Pressão Do Cuff. Apresenta Uma Escala De Aferição De 0 A 130 Cmh₂O, Com Faixas De Pressão Codificadas Por Cores Que Tornam O Manuseio Simples E Extremamente Seguro. Produto Não Estéril. CATMAT: 365722 | UND | 1 | 2.179,20 | 2.179,20 |
| 18 | Data Logger De Temperatura E Umidade Do Ar. Com Memória Interna De 16000 Registros, Em Intervalos Que Podem Ser Configurados Pelo Usuário Desde 2S Até 24H. Permite A Visualização Da Temperatura E Umidade Com Seleção Via Tecla, Tem Indicação Do Nível De Carga Da Bateria E Dos Valores Máximos E Mínimos Registrados. Também Permite A Configuração De Alarmes De Máxima E Mínimas. Esse Datalogger Dispensa O Uso De Interface E Software Para Descarregar Os Dados Coletados No Computador, Pois Possui Conexão Direta Usb. CATMAT: 150397 | UND | 4 | 544,30 | 2.177,20 |
| 19 | Detector de vazamento de gás CATMAT: 150397 | UND | 2 | 268,22 | 536,44 |
| GRUPO 05 |  |  |  |  |  |
| 20 | Dinamômetro de 10N/1000g (Amarelo) com precisão de 0,2N / 20g. CATMAT: 26425 | UND | 17 | 149,00 | 2.533,00 |
| 21 | Dinamômetro de 5N/500g (Amarelo) com precisão de 0,1N / 10g CATMAT: 26425 | UND | 17 | 119,40 | 2.029,80 |
| 22 | DINAMÔMETRO TUBULAR DINAMÔMETRO TUBULAR, TIPO MANUAL, PESO 1N. CATMAT: 26425 | UND | 19 | 111,46 | 2.117,74 |
| VALOR TOTAL GRUPO |  |  |  |  | R$ 6.680,54 |
| 23 | Gerador De Funções De Onda Arbitrária De 2 Canais Bk Precision - Principais Características: 1) 14-Bit, 125 Msa /S; Gerador De Forma De Onda Arbitrária 16K Ponto; 2) Grande Tela Lcd A Cores De 3,5 Polegadas Com Visualização De Forma De Onda; 3) Varredura Linear E Logarítmica; 4) Funções De Modulação Am / Dsb-Am / Ask / Fm / Fsk / Pm / Pwm; 5) Variable Dc Offset; 6) Ciclo De Trabalho Ajustável; 7) Dois Canais Independentes Com Saída Individual (Botões Liga / Desliga); 8) Disparo Interno / Externo; 9) Modo Gate E Burst; 10) 48 Formas De Onda Arbitrárias Pré-Definidas Incorporadas; 11) Armazenar / Recuperar Até 10 Configurações No Instrumento E 10 Formas De Onda Arbitrárias; 12) Contador Incorporado; 13) Porta Do Dispositivo Usb; 14) Conjunto De Comandos Compatível Com Scpi; 15) Proteção Contra Curto-Circuito Nas Saídas; 16) Labview Drivers Disponíveis CATMAT: 434370 | UND | 6 | 2.912,86 | 17.477,16 |
| 24 | Gerador de Funções Digital Faixa 0,1Hz A 2Mhz ModGf-220: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Display: LED de 6 dígitos Escala: 0,1Hz a 2MHz em 7 escalas Forma de onda: Senoidal, Quadrada, Triangular, Pulso positivo e negativo e Rampa positiva e negativa Tempo de subida e descida da onda quadrada: < 100ns Onda Senoidal: - Distorção: 10Hz a 100KHz < 1% - Resposta da Freqüência: 0,1Hz a 100KHz = ± 0,5dB 100KHz a 2MHz = ± 1dB Duty Cicle Saída TTL/CMOS Ajuste de OFF SET DC: - Nível: (Pulso TTL) Nível baixo = 0,4V / Nível alto ³ 3,5V (Pulso CMOS) Nível baixo = 0,5V, Nível alto entre 5V e 14V continuamente ajustável - Tempo de Subida: = 100ns Ajuste de OFF SET DC Saída: - Impedância: 50W ± 10% - Amplitude: = 20Vp-p (sem carga) - Atenuação: 20dB, 40dB - Compensação DC: 0 a ± 10V, continuamente ajustável Escala de Ajuste Simétrico: 90:10 a 10:90 Entrada VCF: - Tensão de Entrada: -5V a 0V ± 10% - Razão Máx. de VCF: 1000:1 - Sinal de Entrada: DC ~ 1KHz Freqüêncímetro: - Escala: 1Hz a 25MHz - Impedância de Entrada: = 1MW/20pF - Sensibilidade: 100mVrms - Entrada Máxima: 150V (AC + DC) com atenuador - Atenuação de Entrada: 20dB - Erro de Medição: = 3 x 10-5 ± 1 palavra Alimentação: - Tensão: 110/220VAC ± 10% - Freqüência: 50 / 60Hz ± 2Hz - Potência: 10VA Temperatura de Operação: 0 a 40ºC Umidade de Operação: < 90% RH Dimensões: 310 x 230 x 90mm Peso: 2Kg. Fornecido: Cabos de conexão, cabo de alimentação, um fusível de 0,5A e manual de instruções. Opcional: Certificado de calibração CATMAT: 434370 | UND | 6 | 1.713,81 | 10.282,86 |
| 25 | GPS 4.3 x 3.6 cm (AxL) 128 x 160 pixels Transflectivo, monocromático componentes plásticos; 2 pilhas AA (não inclusas); Esportes de Aventura, Camping e atividades de Pesca; Grava rotas e pontos de interesse (waypoints); Possue Mapa Base, Registra até 50 rotas e 1.000 pontos de interesse (waypoints); eTrex 10, Cabo USB, Manual; 10.3 x 5.4 x 3.3 cm; 140g. CATMAT: 462187 | UND | 4 | 1.260,70 | 5.042,80 |
| 26 | GPS Garmin 64s. Dispositivo portátil, com GPS, GLONASS, sensor avançado e conectividade sem fio. Tela colorida de 2,6 polegadas legível sob a luz solar. Dimensões LxAxP (6,1 X 16,0X3,6 cm), peso de 260,1 g (com 2 baterias AA não inclusas), Visor TFT colorido, tamanho do visor 3,6x5,5 cm; 6,6 cm (diagonal), resolução do visor, LxA: 160x240 pixels, duração da bateria: 16 horas, memória: 4 GB, interface compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183, aceita cartão de dados (cartão micro SD, não incluso), registro de trajeto (10.000 pontos, 200 trajetos salvos), GPS de alta sensibilidade e receptor GLONASS com antena helix quádrupla. Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos. Conectividade sem fio por tecnologia Bluetooh ou ANT. CATMAT: 462187 | UND | 3 | 2.220,36 | 6.661,08 |
| 27 | Gps Garmin Etrex 20X - Portátil, Visor 2.2", Rede Glonass, 4 Gb De Memória Interna CATMAT: 462187 | UND | 5 | 1.724,74 | 8.623,70 |
| 28 | GPS Portátil com; Tela colorida de 2,6 pol legível sob a luz solar; GPS de alta sensibilidade e receptor GLONASS com antena helix quádrupla; Sistema de bateria dupla otimizado para exteriores; 4 GB de memória interna e slot para cartão microSD™; 250.000 caches pré-carregados para caching informatizado de Geocaching.com; tecnologia sem fio por bluetooth e antena, câmera de 8 mpx, visor sensível ao toque, mapa base global, bússola de 3 eixos com sensor de altímetro, sistema de bateria dupla. CATMAT: 462187 | UND | 1 | 2.412,60 | 2.412,60 |
| 29 | Lupa Com Câmera Acoplada. Com Iluminação Transmitida E Refletida; Câmera Cmos, Com Saída Usb E Software. Microscópio Estereoscópico Digital, Zoom 1X ~ 4X, Aumento 10X A 160X, Iluminação Transmitida E Refletida A Led E Câmera Cmos 5 Mp Com Saída Usb E Software. CATMAT: 224517 | UND | 1 | 4.654,23 | 4.654,23 |
| GRUPO 06 |  |  |  |  |  |
| 30 | Lupa De Bancada 5 Leds 12X Ip 82B CATMAT: 445858 | UND | 4 | 97,73 | 390,92 |
| 31 | Lupa De Bolso Triplet De 30X – Deruite CATMAT: 266974 | UND | 15 | 70,99 | 1.064,85 |
| VALOR TOTAL GRUPO |  |  |  |  | R$ 1.455,77 |
| 32 | Lupa-Microscópio Estereoscópio Binocular. Características Técnicas: Cabeçote Inclinado De 45 °, 360 ° De Rotação; - Focagem Controlada Por Um Mecanismo De Pinhão E Cremalheira Em Ambos Os Lados. Pinça Para Fixação De Amostras. Distância Interpupilar E Diferença De Dioptria, Ajustável; Alimentação Bivolt. CATMAT: 275638 | UND | 3 | 1.053,41 | 3.160,23 |
| 33 | Medidor de energia elétrica trifásico 220V/380V, corrente nominal de 20A e máxima de 120A, com memoria de massa e comunicação RS485. Com TC incorporado. CATMAT: 390572 | UND | 1 | 1.948,02 | 1.948,02 |
| 34 | Medidor de pH de bancada 0,00 a 14 pH ± 0,01 pH. Com compensação automática de temperatura, eletrodo combinado, sensor de temperaturas, soluções, mostrador digital 110/220 V - 50/60Hz CATMAT: 277706 | UND | 1 | 2.953,11 | 2.953,11 |
| 35 | Medidor Multiparâmetros Portátil À Prova D'Água (Ph/ Condutividade/ Oxigênio Dissolvido/Temperatura). Realiza Medições De Vários Parâmetros Da Água Como Ph, Condutividade, Salinidade, Oxigênio Dissolvido E Temperatura. Prático E Completo, Em Uma Única Imersão, Ele Mostra Os Resultados De Todas As Medições Simultaneamente Em Seu Amplo Visor. Com Memória Interna Para Até 1000 Registros, Compensação Manual De Altitude E Salinidade Para As Medições De Oxigênio Dissolvido, Identificação Automática Das Soluções De Calibração, Compensação Automática De Temperatura Para Todas As Medições (Ph, Condutividade, Salinidade E Oxigênio Dissolvido) E Desligamento Automático Após 1 Hora De Inatividade. Acompanha Maleta Para Transporte, Sonda De Oxigênio Dissolvido, Sonda De Condutividade, Sonda De Temperatura, Sonda De Ph, Solução Eletrolítica, Duas Membranas Para Sonda De Od E Pilhas. CATMAT: 462147 | UND | 1 | 3.021,87 | 3.021,87 |
| 36 | Mira de 4 metros, telescópica, de alumínio. Leitura direta, graduação frontal em centímetros e traseira em milímetro. Acompanha nível circular e bolsa de transporte. Garantia: 3 meses CATMAT: 419564 | UND | 2 | 246,00 | 492,00 |
| 37 | Multímetro Analógico 20kohms/V - Minipa ET-2022B CATMAT: 266189 | UND | 10 | 134,52 | 1.345,20 |
| 38 | Multimetro Digital Com Termopar (Obs: Esse Item Pertence Ao Conjunto Costante De Planck) CATMAT: 266189 | UND | 3 | 559,77 | 1.679,31 |
| 39 | Multímetro Digital De Mão Básico, Com True Rms, 6000 Unidades De Resolução – Principais Características: 1) Lanterna De Led Para Iluminar A Área De Teste; 2) Alerta Visual Com Luz De Fundo Que Pisca Durante Testes De Continuidade Em Ambientes Escuros; 3) Registro De Dados (Armazena Até 10 Leituras); 4) Conectividade Com Infravermelho, Para Transferir Dados Para O Pc(Opcional); 5) Medições Básicas: Tensão, Corrente, Resistência, Diodo, Capacitância, Frequência; 6) Compatível Com O Adaptador Bluetooth-Ir U1177, Para Monitoramento Remoto E Registro De Dados. CATMAT: 266189 | UND | 6 | 586,33 | 3.517,98 |
| 40 | MULTÍMETRO DIGITAL Display: 3 ½ Dígitos, 2000 Contagens (com iluminação de fundo). Taxa de Amostragem: Aprox. 3 vezes/segundo. Indicação de Polaridade Indicação de Sobrefaixa Desligamento Automático. Alimentação: 9 V (bateria). Sobretensão CAT II 1000 V. Tensão DC: Faixas: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V. Corrente DC: Faixas: 200 &#956;A, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A. Proteção com fusível de auto restauração e fusível de ação lenta Tensão AC: Faixas: 2 V, 20 V, 200 V, 750 V. Corrente AC: Faixas: 20 mA, 200 mA, 20 A. Resistência: Faixas: 20 ohm a 200 Mohm. Capacitância: Faixas: (ou 2 nF) 20 nF, 2 uF, 200 uF (ou 2000 uF). Medição de Indutância. Teste de Continuidade. Teste de Diodo e medição de hFE. Manual de Instruções. Pontas de Prova. Ponta de Temperatura. Bateria. CATMAT: 266189 | UND | 9 | 390,21 | 3.511,89 |
| 41 | Multímetro Digital IncotermMd-020: Aviso de visor de bateria com carga baixa Visor LCD com capacidade até 1999 contagens Teste de continuidade com sinal sonoro Teste de sinal Wave Teste de Diodo Teste de Transistors (hFE) Equipamentos de telecomunicação Equipamentos eletrônicos de baixo e médio consumo Análise de circuitos de equipamentos portáteis Análise de circuitos de baixa tensão isolados da rede elétrica Informações Complemetares: Tensão DC: 200mV/2000mV/20V/200V/1000V ¦ ± (0,5% + 3 dígitos) Tensão AC:200V/750V ¦ ± (2,0% + 10 dígitos) Corrente DC:200µA/2000µA ¦ ± (1,8% + 2 dígitos) Resistência:200O/2000O/20KO/200KO/2000KO ¦ ± (1,0% + 4 dígitos) Loja Oficial Incoterm ------------------------------------------------------------------- CATMAT: 266189 | UND | 10 | 63,21 | 632,10 |
| 42 | MULTÍMETRO MULTÍMETRO DIGITAL: DISPLAY DE 3 1/2 DÍGITOS (2000 CONTAGENS), INDICAÇÃO AUTOM ÁTICA DE POLARIDADE, INDICAÇÃO DE SOBRE FAIXA, INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA, MUDANÇA MANUAL DE FAIXA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0ºC A 40ºC COM ATÉ 75% DE UMI DADE RELATIVA, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DE -20ºC A 55ºC COM ATÉ 85% DE UMI DADE RELATIVA, AMBIENTE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PRECISÃO DE 18ºC A 28ºC COM ATÉ 75% DE UMIDADE RELATIVA, ALIMENTADO COM BATERIA DE 9V, CONFORMIDADE COM IEC 10 10/CAT I PARA 600V E DUPLA ISOLAÇÃO, DIMENSÕES 126X70X24MM, PESO 170G. CATMAT: 266189 | UND | 16 | 213,32 | 3.413,12 |
| 43 | OSCILOSCÓPIO OSCILOSCÓPIO DIGITAL, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO WVGA COLORIDA DE 7 POLEGADAS. DO IS CANAIS DE FREQUENCÍMETRO DE 6 DIGITOS. RESOLUÇÃO VERTICAL 8 BITS, SENSIBILI DADE VERTICAL DE 2MV A 5V/DIV NAS ENTRADAS BNC. MÁXIMA TENSÃO ENTRE O SINAL E REFERÊNCIA TERRA NA ENTRADA BNC DE 300VRMS CAT II E 150VRMS CAT III. TECLA DE ZOOM PERMITINDO FÁCIL NAVEGAÇÃO POR DETALHES DA FORMA DE ONDA. CONTADOR DE FREQUÊNCIA . COMPRIMENTO DE REGISTRO 2.500 AMOSTRAS. FAIXA DA BASE DE TEMPO: DE 5 NS A 50S/DIV. INTERPOLAÇÃO DA FORMA DE ONDA TIPO (SENO X)/X. MODOS DE AQUISIÇÃ O: AMOSTRAS, DETECÇÃO POR PICOS DE ATÉ 12NS, MÉDIAS, SEQUÊNCIA ÚNICA E MO. CATMAT: 295484 | UND | 5 | 1.396,24 | 6.981,20 |
| 44 | Ph Metro Digital De Bancada De 0 A 14 110 V CATMAT: 421655 | UND | 1 | 2.232,69 | 2.232,69 |
| 45 | Pressostato - KP/15 – DANFOSS CATMAT: 394128 | UND | 2 | 243,19 | 486,38 |
| 46 | Sensor de temperatura - Penta III – Full Gauge (termömetro Penta III) CATMAT: 459769 | UND | 2 | 418,88 | 837,76 |
| 47 | TRENA DE RODA DIGITAL MODELO NW300. BRAÇO EM ALUMÍNIO E COM DESCANSO. DISPLAY LCD COM 6 DÍGITOS E BOTÃO RESET. A MEDIDA PERMITE LEITURAS ATÉ 99.999,9 METROS (99,9999 KM) SEM RESET. MODELO INDICADO PARA PISOS MAIS ACIDENTADOS COMO PISTAS EM TERRA, TRILHAS, ETC. CATMAT: 253906 | UND | 3 | 515,07 | 1.545,21 |
| 48 | VISCOSÍMETRO VISCOSÍMETRO DE STOKES: COM CRONÔMETRO E 5 SENSORES: COMPOSIÇÃO: 01 TRIPÉ DE FERRO (ATÉ 3KG) COM SAPATAS NIVELADORAS; 01 CRONÔMETRO DIGITAL MULTIFUNÇÕES MICROCONTROLADO ; 01 FONTE CHAVEADA DC 12V/2A; 05 SENSORES FOTOELÉTRI COS EM GABINETE PLÁSTICO ORIFÍCIOS E PORCAS DE FIXAÇÃO; 05 CABOS DE LIGAÇÃO PARA OS SENSORES; 05 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS SENSORES E P ERFIL METÁLICO PARA FIXAÇÃO DOS SENSORES E ACESSÓRIOS DO VISCOSÍMETRO (OU ESTRUTURAS SIMILARES); 09 MANÍPULO M5X16; PELO MENOS 01 SUPORTE BASE PARA TUBOS DE VIDRO; PELO MENOS 01 SUPORTE GUIA PARA TUBOS DE VIDRO; PELO MENOS 01 TUBO CATMAT: 24910 | UND | 4 | 2.638,56 | 10.554,24 |
|  |  |  |  | TOTAL | 158.774,13 |

OBSERVAÇÕES:

1) A indicação de marca em alguns itens deve ser vista apenas como referência, podendo ser aceitos outros produtos similares com especificações semelhantes.

2) A garantia deve ser de um ano para todos os itens, conforme exigida no edital, exceto para aqueles cuja garantia esteja indicada na descrição do item.

3) Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o sistema ComprasGovernamentais prevalece o que está no Termo de Referência.