|  | Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará – UFPA Comissão Permanente de Licitação – CPL | RDC nº. xx/2019 PROCESSO 020122/2020-16 |
| --- | --- | --- |

ANEXO III

# OBJETIVO

Este Termo de Referência – TR, tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas relativas aos materiais e serviços da construção civil, elétrica e hidrossanitárias, respeitando os princípios da sustentabilidade, às normas ABNT e instruções de fabricantes de modo a otimizar as especificações em termos de durabilidade, resistência, economia, limpeza e rapidez para as Edificações do Projeto de Construção e Reforma dos Banheiros do Laboratório de Fluidodinâmica e Particulados – FLUIDPAR, no galpão do TECNOLAGO da Universidade Federal do Pará, localizado no Município de Tucuruí, PA.

# ENDEREÇO DA OBRA

TECONOLAGO - Parque de Tecnologia do Entorno do Lago de Tucuruí

Laboratório de Fluidodinâmica e Particulados – FLUIDPAR

Av. Brasília, S/N - Vila Permanente

68.455-901 - Tucuruí, PA

# PREMISSAS

### DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- DE-INT-FAP-E-0001-00 - Projeto Elétrico

- DE-INT-FAP-E-0002-00 - Diagramas Elétricos

- DE-INT-FAP-C-0003-00 - Planta de Intervenção

- DE-INT-FAP-C-0004-00 - Planta Final dos Banheiros

- DE-INT-FAP-H-0005-00 - Alimentação Hidrossanitária

- DE-INT-FAP-H-0006-00 - Hidrossanitário WC Fluidpar

### EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

A fiscalização não exclui, nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

# ESPECIFICAÇÕES

### DESCRITIVO

Conforme documentos de referências do item 3.1 deverão ser construídos e/ou revitalizados os banheiros no Tecnolago Banheiro Feminino, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino Acessível e Banheiro Masculino Acessível, com área total de 155,37 m² contendo todas as partes construtivas do início e fim de obra, contemplando todas as instalações elétricas (DE-INT-FAP-E-0001-00 e DE-INT-FAP-E-0002-00), civis (DE-INT-FAP-C-0003-00 e DE-INT-FAP-C-0004-00) e hidrossanitárias (DE-INT-FAP-H-0005-00 e DE-INT-FAP-C-0006-00).

### DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4.2.1.    DEMOLIÇÃO	 DE	ALVENARIA	 DE	TIJOLO	FURADO

Será demolida paredes de alvenaria nos locais indicados no projeto arquitetônico (banheiro PCD, banheiro feminino e banheiro masculino) para adequação da obra.

4.2.2.    DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Serão demolidas o revestimento cerâmico referente a ambos os banheiros PCD.

4.2.3.   DEMOLIÇÃO DE FORRO.

Todo forro de PVC nos banheiros PCD existente será removido.

4.2.4.   DEMOLIÇÃO PORTAS

Serão demolidas portas nos locais indicados no projeto arquitetônico nos banheiros PCD, masculino e feminino.

4.2.5.   DEMOLIÇÃO LOUÇA

Serão demolidas louças nos locais indicados no projeto arquitetônico nos banheiros PCD, masculino e feminino.

4.2.6.   DEMOLIÇÃO/RASGO EM CONTRAPISO DE CONCRETO

Serão realizados demolição/rasgos em contrapiso de concreto nos locais indicados no projeto arquitetônico referente ao banheiro Fluidpar feminino e masculino.

### ALVENARIA

Será executado alvenaria nos fechamentos de vão conforme projeto de arquitetura. Os tijolos devem ser bem molhados na ocasião do emprego e assentes com regularidade, formando fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas; a espessura das juntas não deverá ultrapassar 1,5 cm.

Alvenaria será em tijolo cerâmico furado 19x19x9cm de primeira qualidade e deverão ser assentes com argamassa de cimento e areia 1:3 com preparo manual, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas e cor uniforme.

### REVESTIMENTO

Todos os fechamentos de vão receberão chapisco com colher de pedreiro em argamassa traço 1:3 e emboço para assentamento de cerâmica na altura inteira das paredes em argamassa traço 1:2:8, todos em preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm e com execução de talisca.

Antes de ser iniciado qualquer tipo de revestimento, deverão ser testadas as canalizações ou redes condutoras de fluidos em geral, à pressão recomendada para cada caso.

### PISO

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Deve receber contrapiso com traço de 1:4, piso cerâmico antiderrapante com placas tipo grés de dimensões 35x35 cm cor branca e rejuntamento.

### PINTURA

Será executada externamente nos Banheiros Fluidpar (feminino e masculino).

    - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA

    - Elementos de madeira existentes que estejam danificados e que necessitem de reparos deverão ser previamente informados, para que seja solicitado a realização de tais reparos antecipadamente aos trabalhos de pintura.

    - Limpeza e lixamento de todas as peças existentes e novas.

    - Aplicar duas demãos de esmalte sintético.

4.5.2 	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Na execução destes trabalhos devem ser adotadas as seguintes especificações:

    - Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescências, recorrendo à raspagem ou escovação da superfície.

    - Remover todas as manchas de óleo, graxa ou qualquer agente contaminador gorduroso.

    - Corrigir imperfeições profundas com o mesmo acabamento utilizado na alvenaria, como exemplo, gesso ou reboco. As imperfeições menores devem ser corrigidas com massa corrida.

    - Lixar a base com lixa grana 100, tirar todo o pó.

    - PINTURA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

    - Elementos metálicos existentes que estejam danificados e que necessitem de soldagem deverão ser previamente informados, para que seja solicitado a realização de tais reparos antecipadamente aos trabalhos de pintura.

    - Limpeza e raspagem superficial.

    - Remoção dos pontos de oxidação através de ação mecânica e química por produtos específicos para tal. Posteriormente estes pontos devem receber fundo anti-oxidante.

    - Aplicar duas demãos de esmalte sintético.

### FORRO

O forro dos banheiros do Fluidpar e PCD deverá ser em PVC, pé direito 2,70 m.

### ESQUADRIAS

    - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA).

São 8 (oito) no total. As do banheiro de uso comum devem ter dimensão padrão de 0,80 x 2,10 m e serem fabricadas em madeira com acabamento frisado. Entretanto, os sanitários PDC devem ter dimensão padrão de 0,90 x 2,10 m e serem fabricadas em madeira com acabamento frisado.

    - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI

São 16 (dezesseis) no total, com dimensões padrão de 0,55 x 1,60m localizadas nos boxe sanitários.

    - DOS BALANCINHOS DOS BANHEIROS

Do tipo basculante de alumínio e vidro. Sendo de dimensões 0,60 x 0,60 m com peitoril de 2,00 m de altura.

### APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

Seguir o projeto hidráulico e detalhes do projeto arquitetônico.

- WC PCD FEMININO E MASCULINO

- Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento.

-Assento sanitário convencional.

-Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular

-Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede.

-Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura.

-Papeleira de parede em metal cromado sem tampa.

-Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml.

-Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado.

- BANHEIRO MASCULINO

-Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm.

-Assento sanitário convencional.

-Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação

Chuveiro em PVC.

-Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura

-Chuveiro em PVC.

-Papeleira de parede em metal cromado sem tampa.

-Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml.

-Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado.

- BANHEIRO FEMININO

-Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm.

-Assento sanitário convencional.

-Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular.

-Chuveiro em PVC.

- BANHEIRO FLUIDPAR FEMININO E MASCULINO

-Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm.

-Assento sanitário convencional.

-Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada -padrão popular.

-Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura

-Papeleira de parede em metal cromado sem tampa.

-Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml.

-Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado.

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Deverão ser feitos os reparos que se fizerem necessários nas dependências a serem mantidas, bem como, novas instalações nas dependências que sofrerão adequações, conforme projeto arquitetônico

As instalações hidráulicas deverão ser executadas com base nas normas técnicas da ABNT.

Deverão ser procedidos os reparos e substituições necessárias em tubulações, ralos e válvulas danificados nos banheiros existentes.

Deverão ser instalados pontos hidráulicos nos locais indicados em projeto arquitetônico, locação e dimensões vide projeto básico.

Nos sanitários PNE deverão ser instalados vasos sanitários acessíveis de louça, barras de aço inoxidável, Detalhes e dimensões vide projeto básico.

### DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA

Toda a distribuição de água fria será executada com tubos de P.V.C soldável, sendo que deverá ser conectado em todos os pontos de saída pelo menos 50 cm. de cano de ferro galvanizado.

### ESGOTO

Deverá ser respeitada a declividade mínima nunca inferior a 3,00%, bem como a bitola da tubulação a ser utilizada que deverá ser de PVC rígido.

Os ralos serão em PVC com grelha de metal cromado, com dispositivo de fecho para evitar a penetração de insetos.

Especificações dos materiais

    - Tubos e conexões de PVC para instalações de água fria, Tigre ou similar

    - Tubos e conexões de PVC para instalações de esgotos sanitários, Tigre o similar.

# ELÉTRICA

  - CIRCUITO ELÉTRICO

A instalação elétrica dos banheiros deverá ser feita conforme projeto contido no documento DE-INT-FAP-E-0001-00 e DE-INT-FAP-E-0002-00. Os disjuntores de proteção deverão ser do tipo DIN e toda instalação deverá ser aparente, por meio de eletrodutos de aço galvanizado de ¾” e caixas conduletes do tipo x.

  - LUMINÁRIAS

Os banheiros receberão lâmpadas do tipo fluorescente compacta de 40W ou similar.

# QUANTITATIVO

Segue abaixo a tabela 1 com o quantitativo de áreas de acordo com os itens acima.

Tabela 1 - Quantitativo

| SALAS DO LABORATÓRIO |  |
| --- | --- |
| Compartimentos a serem construídos Banheiro Feminino – Área 70,27m², Banheiro Masculino – Área 68,29 m², Banheiro Feminino Acessível – Área 5,02 m² e Banheiro Masculino Acessível – Área 5,93m² Banheiro Fluidpar Masculino – Área 2,93 m² Banheiro Fluidpar Feminino - Área 2,93 m² (Conforme item 4.1. DESCRITIVO) | 155,37m² |
| Piso de assentamento cerâmico | 67,46 m² |
| Pintura | 23,24 m² |
| Forro | 16,84 m² |

# RESPONSÁVEL PELA OBRA

Dr. André L. Amarante Mesquita, Prof. Titular.

TECNOLAGO / NDAE / UFPA

Av. Brasília, S/N - Vila Permanente

68.455-901 - Tucuruí, PA