|  | Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará – UFPA Comissão Permanente de Licitação – CPL | RDC nº. 01/2023 PROCESSO 051219/2021-51 |
| --- | --- | --- |

### ANEXO II

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | 19799 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 5,4 | 418,94 | 539,67 |
| 1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 30 | 725,29 | 934,31 |
| 1.3 | CPU01 | Próprio | Administração Local | MÊS | 3 | 21.986,80 | 28.323,39 |
| 1.5 | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ | 1 | 6.192,04 | 7.976,58 |
| 2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| 2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 268,8 | 75,99 | 97,89 |
| 2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 55,6 | 29,12 | 37,51 |
| 3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |
| 3.1 | 19800 | Próprio | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO | M³ | 53,5 | 2.145,48 | 2.763,80 |
| 3.2 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 128,72 | 625,01 | 805,13 |
| 3.3 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 15,8 | 736,21 | 948,38 |
| 4 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  |
| 4.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 1,35 | 3.408,05 | 4.390,25 |
| 5 |  |  | ESQUADRIA |  |  |  |  |
| 5.1 | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 346,09 | 445,83 |
| 5.2 | 91015 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 731,46 | 942,26 |
| 5.3 | 19802 | Próprio | JANELA DE MADEIRA DE CORRER COM VIDRO | UN | 4 | 947,57 | 1.220,65 |
| 5.4 | 19803 | Próprio | BALANCIM DE MADEIRA COM VIDRO | UN | 4 | 299,83 | 386,24 |
| 5.5 | 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 1,76 | 556,84 | 717,32 |
| 6 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  |
| 6.1 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 21,96 | 159,90 | 205,98 |
| 6.2 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 5,74 | 88,17 | 113,58 |
| 7 |  |  | PISO |  |  |  |  |
| 7.1 | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 1,8 | 956,23 | 1.231,81 |
| 7.2 | 72136 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 6,19 | 105,66 | 136,11 |
| 7.3 | 93389 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 2,81 | 58,97 | 75,96 |
| 8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |
| 8.1 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 7,04 | 20,23 | 26,06 |
| 8.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 9 | 17,65 | 22,73 |
| 8.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 43,92 | 15,84 | 20,40 |
| 9 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |
| 9.1 | 89170 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 5,74 | 68,21 | 87,86 |
| 9.2 | 87368 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0,23 | 827,99 | 1.066,61 |
| 9.4 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 9 | 6,77 | 8,72 |
| 9.4 | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0,88 | 840,99 | 1.083,36 |
| 9.5 | 87873 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 49,66 | 6,64 | 8,55 |
| 9.6 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 43,92 | 14,27 | 18,38 |
| 9.7 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 9 | 25,90 | 33,36 |
| 10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 10.1 | 74064/001 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | m² | 1,76 | 25,21 | 32,47 |
| 11 |  |  | RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL |  |  |  |  |
| 11.1 | 19804 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 1,5 | 129,39 | 166,68 |
| 11.2 | 19805 | Próprio | PEITORIL DE GRANITO ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | UN | 4,4 | 129,39 | 166,68 |
| 11.3 | 72136 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 0,75 | 105,66 | 136,11 |
| 12 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |
| 12.1 | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 2 | 229,36 | 295,46 |
| 12.2 | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 94,29 | 121,46 |
| 12.3 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1 | 192,21 | 247,60 |
| 12.4 | 74131/001 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 80,98 | 104,31 |
| 13 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  |
| 13.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 133,15 | 171,52 |
| 14 |  |  | LOUÇA |  |  |  |  |
| 14.1 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 394,25 | 507,87 |
| 14.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 300,58 | 387,20 |
| 15 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  |
| 15.1 | 19801 | Próprio | "ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO ""T"", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 4M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM " | M | 815 | 143,19 | 184,45 |
| 15.2 | 19806 | Próprio | LETREIRO EM EM FERRO FUNDIDO | UN | 1 | 2.884,77 | 3.716,16 |
| 15.3 | 19808 | Próprio | BRASAO EM BRONZE DA UFPA | UN | 1 | 1.894,91 | 2.441,02 |
| 16 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  |
| 16.2 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 140 | 92,93 | 119,71 |
| 16.3 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1200 | 7,18 | 9,24 |
| Total sem BDI |  |  |  |  |  | 493.812,99 |  |
| Total do BDI |  |  |  |  |  | 142.296,54 |  |
| Total Geral |  |  |  |  |  | 636.109,53 |  |

- Composições Analíticas com Preço Unitário

| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und |  | Quant. |  | Valor Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composição | 19799 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UND |  | 1,0000000 |  | 418,94 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H |  | 1,0000000 |  | 23,60 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H |  | 2,0000000 |  | 19,21 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ |  | 0,0100000 |  | 492,25 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M |  | 1,0000000 |  | 5,93 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M |  | 4,0000000 |  | 10,87 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² |  | 1,0000000 |  | 300,00 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG |  | 0,1100000 |  | 23,58 |
|  |  |  | MO sem LS => 40,78 Valor do BDI => 120,73 |  |  | LS => |  | 0,00 MO com LS => Valor com BDI => |  |
| 1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und |  | Quant. |  | Valor Unit |
| Composição | CPU01 | Próprio | Administração Local | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS |  | 1,0000000 |  | 21.986,80 |
| Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H |  | 220,0000000 |  | 20,80 |
| Composição Auxiliar | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H |  | 220,0000000 |  | 23,38 |
| Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H |  | 110,0000000 |  | 91,49 |
| Composição Auxiliar | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H |  | 110,0000000 |  | 20,03 |
|  |  |  | MO sem LS => 19.416,10 Valor do BDI => 6.336,59 |  |  | LS => |  | 0,00 MO com LS => Valor com BDI => |  |
| 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und |  | Quant. |  | Valor Unit |
| Composição | 19800 | Próprio | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M³ |  | 1,0000000 |  | 2.145,48 |

| Composição Auxiliar | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 36,0000000 | 13,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma |  |  | m² | 12,0000000 | 5,38 |
| Composição Auxiliar | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 878,84 |
| Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 10,0000000 | 70,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => 476,55 Valor do BDI => 618,32 |  | LS => | 0,00 MO com LS => Valor com BDI => |  |
| 5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | 19802 | Próprio | JANELA DE MADEIRA DE CORRER COM VIDRO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR |  | UN | 1,0000000 | 947,57 |
| Composição Auxiliar | 84845 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR |  | m² | 0,6000000 | 1.306,95 |
| Composição Auxiliar | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR |  | m² | 0,8500000 | 192,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => 55,16 Valor do BDI => 273,08 |  | LS => | 0,00 MO com LS => Valor com BDI => |  |
| 5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | 19803 | Próprio | BALANCIM DE MADEIRA COM VIDRO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR |  | UN | 1,0000000 | 299,83 |
| Composição Auxiliar | 84845 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR |  | m² | 0,2000000 | 1.306,95 |
| Composição Auxiliar | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR |  | m² | 0,2000000 | 192,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => 17,33 Valor do BDI => 86,41 |  | LS => | 0,00 MO com LS => Valor com BDI => |  |
| 11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | 19804 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | PISO - PISOS |  | M | 1,0000000 | 129,39 |
| Composição Auxiliar | 40675 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1,0000000 | 5,09 |
| Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1,0000000 | 124,30 |
|  |  |  |  | MO sem LS => Valor do BDI => | 3,34 37,29 | LS => | 0,00 MO com LS => Valor com BDI => |  |
| 11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | 19805 | Próprio | PEITORIL DE GRANITO ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | PISO - PISOS |  | UN | 1,0000000 | 129,39 |
| Composição Auxiliar | 40675 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1,0000000 | 5,09 |

| Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1,0000000 | 124,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MO sem LS => Valor do BDI => | 3,34 37,29 | LS => | 0,00 MO com LS => Valor com BDI => |  |
| 15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | 19801 | Próprio | "ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO ""T"", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 4M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM " | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 143,19 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8000000 | 23,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9000000 | 19,21 |
| Insumo | 00000342 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | Material |  | KG | 0,1500000 | 10,03 |
| Insumo | 00000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0,0600000 | 10,66 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0090000 | 90,00 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 2,3200000 | 1,10 |
| Insumo | 00004114 | SINAPI | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | Material |  | UN | 0,4000000 | 68,31 |
| Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,0070000 | 190,00 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,0070000 | 189,00 |
| Insumo | 00007167 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 2,1000000 | 33,95 |
|  |  |  |  | MO sem LS => Valor do BDI => | 24,00 41,26 | LS => | 0,00 MO com LS => Valor com BDI => |  |
| 15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | 19806 | Próprio | LETREIRO EM EM FERRO FUNDIDO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1,0000000 | 2.884,77 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10,5000000 | 23,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,2500000 | 19,21 |
| Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,2000000 | 691,24 |
| Insumo | 00010853 | SINAPI | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | Material |  | UN | 21,0000000 | 114,01 |
|  |  |  |  | MO sem LS => 256,35 Valor do BDI => 831,39 |  | LS => | 0,00 MO com LS => Valor com BDI => |  |
| 15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | 19808 | Próprio | BRASAO EM BRONZE DA UFPA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1,0000000 | 1.894,91 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 19,21 |
| Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERS | OS | m³ | 0,1000000 | 691,24 |
| Insumo | CPU 21 | Próprio | BRASAO DA UFPA EM BRONZE *35X 50*CM | Equipamento |  | UN | 1,0000000 | 1.800,01 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1,0000000 | 16,18 |
| Total sem BDI |  |  |  |  |  |  | 493.812,99 |  |
| Total do BDI |  |  |  |  |  |  | 142.296,54 |  |
| Total Geral |  |  |  |  |  |  | 636.109,53 |  |

- Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 123.890,26 | 52,00% 64.422,94 | 24,00% 29.733,66 | 24,00% 29.733,66 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 28.398,38 | 80,00% 22.718,70 | 20,00% 5.679,68 |  |
| 3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 266.484,03 | 60,00% 159.890,42 | 40,00% 106.593,61 |  |
| 4 | ESTRUTURA | 100,00% 5.926,83 | 25,00% 1.481,71 | 37,50% 2.222,56 | 37,50% 2.222,56 |
| 5 | ESQUADRIA | 100,00% 10.466,22 |  |  | 100,00% 10.466,22 |
| 6 | ALVENARIA | 100,00% 5.175,26 |  | 100,00% 5.175,26 |  |
| 7 | PISO | 100,00% 3.273,21 |  | 80,00% 2.618,57 | 20,00% 654,64 |
| 8 | PINTURA | 100,00% 1.283,99 |  |  | 100,00% 1.283,99 |
| 9 | REVESTIMENTO | 100,00% 3.313,53 |  |  | 100,00% 3.313,53 |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 57,14 |  |  | 100,00% 57,14 |
| 11 | RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL | 100,00% 1.085,49 |  |  | 100,00% 1.085,49 |
| 12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 1.185,75 |  | 20,00% 237,15 | 80,00% 948,60 |
| 13 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 100,00% 343,04 |  |  | 100,00% 343,04 |
| 14 | LOUÇA | 100,00% 895,07 |  |  | 100,00% 895,07 |
| 15 | DIVERSOS | 100,00% 156.483,93 | 20,00% 31.296,79 | 60,00% 93.890,36 | 20,00% 31.296,79 |
| 16 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 27.847,40 |  |  | 100,00% 27.847,40 |
| Porcentagem Custo Porcentagem Acumulado Custo Acumulado |  |  | 43,99% 279.810,55 43,99% 279.810,55 | 38,7% 246.150,85 82,68% 525.961,39 | 17,32% 110.148,13 100,0% 636.109,53 |